ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данной работе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

узел – участник передачи, хранящий набор записей и обменивающийся сообщениями с другими узлами;

популяция – множество всех N узлов модели;

запись – элемент памяти узла, состоящий из двоичного вектора длины n, роли r и веса w;

роль r – номер сообщения из множества {0, …, R − 1}, обозначающий, о чём сообщение, независимо от того, каким вектором оно передано;

вес записи w – величина, отражающая, насколько запись подтверждена передачами; увеличивается при подкреплении, уменьшается при забывании и путанице ролей;

такт – шаг модели, состоящий из N передач и последующего забывания;

двоичный симметричный канал – модель канала, в которой каждый бит вектора независимо инвертируется с вероятностью p;

расстояние Хэмминга dH – число позиций, в которых различаются два двоичных вектора;

декодирование по минимуму расстояния – отнесение принятого вектора к ближайшему по расстоянию Хэмминга из известных векторов;

радиус слияния θ – наибольшее расстояние Хэмминга, при котором принятый вектор относится к имеющейся записи узла;

подкрепление – исход приёма, при котором ближайшая запись находится в пределах радиуса слияния θ и имеет ту же роль; вес записи увеличивается на a, а её вектор сдвигается к принятому;

путаница ролей – исход приёма, при котором ближайшая запись находится в пределах радиуса слияния θ, но имеет другую роль; вес этой записи умножается на κ;

побитовое большинство – правило пересчёта вектора записи: для каждой позиции хранится доля единиц μi среди объединённых в запись векторов, и бит записи равен 1, если μi ≥ 0,5, иначе 0;

забывание – умножение весов всех записей на (1 − λ) на каждом такте и удаление записей с весом ниже wmin;

самоорганизованный код – отображение ролей в двоичные векторы, которое не задаётся заранее, а складывается в популяции в ходе передачи; при измерении представляется кодом C;

код C – множество слов, извлечённых из конечного состояния популяции; каждому слову приписана доминирующая роль;

синонимы – несколько слов кода C, относящихся к одной роли;

чистота η – доля веса слова кода, приходящаяся на его доминирующую роль;

минимальное расстояние d – наименьшее расстояние Хэмминга между двумя различными словами кода C;

минимальное расстояние между ролями droles – наименьшее расстояние Хэмминга между словами кода, относящимися к разным ролям;

минимальное расстояние главных слов dtop – наименьшее расстояние Хэмминга между словами с наибольшим весом для каждой роли; основная метрика работы;

запуск – один прогон модели с фиксированным начальным значением генератора случайных чисел.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В данной работе применяют следующие обозначения. Величины droles и dtop в программной реализации называются d_roles и d_top, доли μi и биты bi записей хранятся в полях _mass и _bits; соответствие остальных параметров именам в программе приведено в таблице 1.

n – длина двоичного вектора, бит;

R – число ролей (сообщений);

r – роль, r ∈ {0, …, R − 1};

p – вероятность инвертирования бита в канале;

N – число узлов в популяции;

θ – радиус слияния;

λ – доля веса записи, теряемая за один такт;

i – номер позиции в векторе, i = 1, …, n;

x – принятый вектор; xi – его бит в позиции i;

bi – бит вектора записи в позиции i;

μi – доля единиц в позиции i среди векторов, объединённых в запись;

w – вес записи;

w0 – вес новой записи;

a – прибавка веса при подкреплении;

κ – множитель веса записи при путанице ролей;

wmin – вес, ниже которого запись удаляется;

m – начальное число записей на роль у каждого узла;

T – длительность прогона, тактов;

K – число независимых запусков на одно значение параметров;

dH – расстояние Хэмминга;

C – код, извлечённый из конечного состояния популяции;

|C| – число слов в коде C;

smin – наименьшая доля суммарного веса, при которой кластер считается словом кода;

η – чистота; для кода в целом – средняя чистота слов, взвешенная по их весам;

d – минимальное расстояние кода C;

droles – минимальное расстояние между словами разных ролей;

dtop – минимальное расстояние между словами с наибольшим весом для каждой роли;

drand – среднее минимальное расстояние случайного кода из R слов длины n;

ε – доля ошибок декодирования по ролям;

q – вероятность искажения метки роли (предлагаемый параметр, в модели не реализован).

ВВЕДЕНИЕ

Работа исходит из следующего вопроса: если в популяции узлов не задавать отображение сообщений в двоичные векторы, а позволить каждому узлу лишь относить принятый вектор к ближайшему из уже накопленных, возникнет ли сам собой помехоустойчивый код и будет ли его минимальное расстояние расти с ростом вероятности ошибки в канале p. Такой код, не заданный заранее, а сложившийся в популяции, далее называется самоорганизованным, в отличие от кодов, построенных заранее, например кода Хэмминга.

Цель первой версии состояла в том, чтобы перейти от описания идеи к работающей модели и получить первый ответ на этот вопрос. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

– реализовать модель: узлы с памятью из взвешенных записей, двоичный симметричный канал, роли (номера сообщений), приём по минимуму расстояния, штраф за путаницу ролей и забывание;

– разработать способ извлечения кода C из конечного состояния популяции и измерения его параметров: числа слов |C|, минимального расстояния, доли ошибок декодирования ε;

– провести разведочные серии экспериментов: зависимость от p, карту режимов по радиусу слияния θ и скорости забывания λ, зависимость от числа ролей R, контроль с кодом Хэмминга [7, 4];

– проверить предположение о том, что при R = 1 популяция вырождается в один вектор.

## 1 Выполненная работа

Модель реализована на языке Python 3.11 с использованием библиотеки NumPy. Популяция из N узлов обменивается двоичными векторами длины n. Каждая передача несёт метку роли r, канал инвертирует каждый бит вектора с вероятностью p. Получатель находит ближайшую запись в своей памяти. Если расстояние dH до неё не превышает θ и роль совпадает, происходит подкрепление.

Помимо вектора и веса w, каждая запись хранит для каждой позиции i доли единиц μi среди объединённых в неё векторов. При создании записи доли μi равны битам исходного вектора. При подкреплении принятым вектором x доли, биты и вес записи пересчитываются по формулам

μi ← (w · μi + a · xi) / (w + a),   i = 1, …, n,	(1)

bi = 1 при μi ≥ 0,5,   bi = 0 при μi < 0,5,	(2)

w ← w + a,	(3)

где μi – доля единиц в позиции i записи; xi – бит принятого вектора в позиции i; bi – бит вектора записи в позиции i; w – вес записи до подкрепления; a – прибавка веса при подкреплении.

Формула (1) представляет собой формулу пересчёта взвешенного среднего при добавлении нового значения. Если в запись объединены векторы с суммарным весом w, а доля единиц в позиции i равна μi, то взвешенное число единиц в этой позиции равно w · μi. Принятый вектор x, добавляемый с весом a, увеличивает это число на a · xi, а суммарный вес – до w + a; их отношение и даёт новое значение доли. Формула (2) выбирает в каждой позиции то значение бита, которое имеет перевес.

При отсутствии забывания и a = 1 формулы (1) и (2) дают обычное большинство голосов всех объединённых векторов. Например, если в запись объединены три вектора и в позиции i у двух из них единица, то w = 3, μi = 2/3; после добавления вектора с xi = 0 доля становится (3 · 2/3 + 0) / 4 = 0,5, что совпадает с долей единиц среди четырёх векторов.

Таким образом, вектор записи представляет собой побитовое большинство среди объединённых в неё векторов: отдельная искажённая копия лишь немного изменяет доли μi, а бит записи меняется только тогда, когда к другому значению стабильно склоняются многие принятые векторы. Поскольку вес w уменьшается при забывании и путанице ролей, а в формулу (1) входит его текущее значение, более ранние векторы влияют на результат слабее недавних, то есть большинство вычисляется с экспоненциальным затуханием. Чем больше вес записи, тем меньше её сдвигает каждый новый вектор. Выбор именно этого правила является допущением модели; связанные с ним сомнения изложены в подразделе 3.2.

Если dH ≤ θ, но роль не совпадает, вес этой записи умножается на κ, а принятый вектор сохраняется как новая запись с весом w0. Если dH > θ, принятый вектор также сохраняется как новая запись. После каждого такта веса всех записей умножаются на (1 − λ), записи с весом ниже wmin удаляются.

Параметры модели, их имена в программной реализации и значения, использованные в первой версии, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры модели

| Обозначение | Параметр | Имя в программе | Значение в первой версии |
| --- | --- | --- | --- |
| n | длина двоичного вектора | n | 12 |
| R | число ролей (сообщений) | n_roles | 4; в серии по ролям 1–32 |
| p | вероятность инвертирования бита | noise | 0–0,15 |
| N | число узлов | n_nodes | 20 |
| θ | радиус слияния | merge_radius | 2; в карте режимов 1–4 |
| λ | доля веса, теряемая за такт | decay | 0,03; в карте режимов 0,01–0,1 |
| κ | множитель веса при путанице ролей | role_penalty | 0,1 |
| a | прибавка веса при подкреплении | reinforce | 1 |
| w0 | вес новой записи | new_weight | 1 |
| wmin | порог удаления записи | min_weight | 0,1 |
| m | начальное число записей на роль | init_records_per_role | 3 |
| T | длительность прогона, тактов | ticks | 10 000 |
| smin | наименьшая доля веса для слова кода | min_share | 2 % |
| K | число запусков на одно значение параметров | --seeds | 10–30 |

Для измерения результата записи всех узлов объединяются и кластеризуются по расстоянию Хэмминга; кластеры с долей суммарного веса меньше smin отбрасываются как шум, центры остальных образуют код C. Далее под кодом C понимается именно этот код, извлечённый из конечного состояния популяции.

## 2 Полученные результаты

В ходе работы потребовались методические поправки: множитель κ уменьшен с 0,5 до 0,1, иначе роли смешивались; длительность прогона увеличена до T = 10 000, поскольку при T = 3 000 система не успевала прийти в устойчивое состояние; основной метрикой вместо d принята dtop, на которую не влияют синонимы.

Результаты основной серии при n = 12, R = 4, θ = 2, K = 30 приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Зависимость параметров кода от вероятности ошибки в канале

| p | dtop | ¦C¦ | η | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,97 ± 0,85 | 4,7 | 1,00 | 0,000 |
| 0,02 | 4,80 ± 0,55 | 4,7 | 1,00 | 0,000 |
| 0,04 | 5,50 ± 0,68 | 4,3 | 1,00 | 0,001 |
| 0,06 | 4,27 ± 0,87 | 12,8 | 0,76 | 0,019 |
| 0,10 | 4,37 ± 1,07 | 10,5 | 0,59 | 0,045 |

При p = 0 значение dtop совпадает с минимальным расстоянием случайного кода drand = 3,81: без шума самоорганизации расстояния нет. С ростом p до 0,04 значение dtop увеличивается до 5,5 при сохранении всех ролей, что согласуется с гипотезой. При p ≈ 0,05–0,06 код разрушается: |C| возрастает приблизительно втрое, η снижается, ε растёт до 0,02–0,05; при большем θ разрушение наступает при большем p.

Устойчивый режим, при котором каждой роли соответствует ровно одно слово, наблюдается при θ ≥ 2 и λ ≤ 0,03. При θ = 1 код рассыпается или схлопывается, при λ = 0,1 распадается на большое число слов с малым расстоянием.

Не подтвердились два предположения: при R = 1 популяция не вырождается в один вектор, а контроль с кодом Хэмминга [7, 4] при R = 4 оказался неинформативным, поскольку четырём ролям достаточно части слов кода.

## 3 Проблемы на текущем этапе

## 3.1 Роль как внешняя подсказка

Наиболее серьёзной проблемой постановки представляется роль r. Формально она введена как номер сообщения, то есть как то, о чём сообщение, в отличие от того, как оно выглядит. Фактически же роль выполняет в модели функцию внешней подсказки, и это ставит под сомнение тезис о том, что код возникает без какой-либо заданной информации.

Во-первых, метка роли r передаётся без искажений, тогда как вектор проходит через канал с вероятностью ошибки p. Получатель, таким образом, заранее знает правильный ответ: какое сообщение имел в виду отправитель. В реальной передаче такого знания нет, восстановить сообщение получатель должен только по искажённому вектору. По сути, наряду с зашумлённым каналом в модели существует идеальный параллельный канал, по которому передаётся log₂ R бит без ошибок.

Во-вторых, путаница ролей – единственный механизм, который отталкивает слова разных сообщений друг от друга. Обнаружить путаницу узел может только благодаря безошибочной метке роли. Следовательно, минимальное расстояние dtop возникает не из свойств зашумлённого канала как такового, а из обучения с учителем, которым выступает метка. Это подтверждается контрольным экспериментом: при R = 1 код не возникает, сохраняются лишь синонимы с малым расстоянием.

В-третьих, результат существенно зависит от множителя κ, который является вручную выбранной константой: при κ = 0,5 роли смешивались, при κ = 0,1 код формировался устойчиво. Тем самым свойства кода частично задаются параметром, а не возникают сами.

В-четвёртых, множество ролей и их число R известны всем узлам заранее, роли выбираются равновероятно. Отображение ролей в векторы действительно не задаётся, но число кодовых слов и их равноправие заданы постановкой.

Роль можно содержательно обосновать как общий контекст, который видят и отправитель, и получатель, подобно тому как в моделях именования объектов оба участника видят обсуждаемый предмет. Однако в таком случае это допущение необходимо явно оговаривать как часть постановки, а его безошибочность – рассматривать как упрощение, требующее проверки.

## 3.2 Правило пересчёта вектора записи

Правило пересчёта вектора записи по формулам (1)–(3) выбрано как простейший способ реализовать побитовое большинство, согласованный с весом записи и забыванием, и не выведено из каких-либо исходных требований к модели. Есть сомнения в том, что использование именно этого правила обосновано, поскольку от него может зависеть часть полученных результатов.

Во-первых, вес w выполняет в модели две разные функции. Он определяет вероятность выбора записи при отправке и её выживание при забывании и одновременно задаёт инерцию вектора записи в формуле (1). По оценке, устоявшаяся запись при λ = 0,03 и R = 4 имеет вес около 8, и каждый новый принятый вектор изменяет доли μi лишь примерно на одну девятую. Такая связь может быть одной из причин малой подвижности слов и, как следствие, ограничения dtop на уровне около 5,7 (подраздел 3.3).

Во-вторых, при путанице ролей уменьшается вес записи, а вместе с ним и её инерция: оштрафованная запись становится легко сдвигаемой шумом. Это побочное следствие связи веса с формулой (1), а не отдельно заложенное свойство модели.

## 3.3 Прочие проблемы

Помимо роли и правила пересчёта, на текущем этапе известны следующие проблемы:

– все результаты получены экспериментально, свойства модели аналитически не доказаны;

– рост dtop с p наблюдается только в режиме плотной упаковки (n ≤ 16); при n ≥ 20 эффект не выявлен даже при K = 30;

– достигаемое dtop значительно ниже оптимального: около 5,7 при возможных 8 для R = 4, n = 12; причины – короткодействующее отталкивание и малая подвижность слов, возможно связанная с правилом пересчёта (подраздел 3.2);

– число ролей, которое различает система, значительно ниже теоретических границ: около 20 при p = 0,02 против 315 слов по границе Хэмминга для n = 12, d = 3;

– часть параметров приходится согласовывать вручную: λ должна масштабироваться как 1/R, а θ – с n, иначе результаты определяются настройкой, а не динамикой;

– результат извлечения кода зависит от выбора радиуса кластеризации и порога smin;

– не проверена устойчивость результатов к числу узлов N и обновлению популяции;

– отсутствует математическая подоплека модели из имеющихся источников;

– для более полного результата требуется запуск модели на большем числе случаев (требуется более полный перебор параметров)